ENTR™

KEY FR EE. BE FR EE

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ЗАМКОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Pat Pending

| Пульт управления | Сенсорная панель | Датчик отпечатка пальца | Управление через смартфон |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

- Установка цилиндра ENTR™	4

  - Комплект поставки	4

  - Необходимые инструменты для установки	4

  - Подготовка перед установкой	5

  - Установка цилиндра и блока управления	5

  - Место расположения магнита	6

  - Дополнительные действия (при желании)	6

- Описание ENTR™ 	8

  - Описание ENTR™ 	8

  - Показания индикаторов	8

  - Переключатель ON/OFF (вкл./выкл.)	9

    - Переключение  устройства ENTR™  в режим включения	9

    - Переключение устройства ENTR™ в режим выключения	9

2.3.3   Индикатор низкого заряда батареи	9

2.4	Инициализация замка  	9

2.5	PIN код по умолчанию	9

- Операции 	10

  - Изменение PIN кода	10

3.2	Конфигурация двери 	11

3.3	Сопряжение пульта дистанционного управления	12

  - Удаление удаленного доступа	13

  - Настройки звукового сигнала	14

  - Режим настройки замка	14

3.7	Управление рукояткой	15

3.8	Управление слайд-кнопками  	15

- Сенсорная панель. Считыватель	16

  - Монтаж считывателя	16

4.2	Замена Батареи    	16

4.2.1 Индикатор низкого заряда батареи	16

- Операции сенсорной панели считывателя	17

  - Операции	17

  - Соединение сенсорной панели считывателя	17

  - Мастер PIN код сенсорной панели считывателя	18

  - Режим управления меню	18

  - Добавление персонального кода пользователя	18

  - Открытая дверь	18

  - Закрытая дверь	18

  - Удаление персонального кода пользователя	19

  - Удаление всех персональных кодов пользователей	19

  - Сброс к заводским настройкам                                                                                     19

- Считыватель отпечатков пальцев	20

  - Установка считывателя отпечатков пальцев	20

  - Замена батареи	20

  - Первоначальная конфигурация	21

  - Сопряжение считывателя отпечатков пальцев	21

  - Открытие двери	23

  - Закрытие двери	23

  - Индикатор низкого заряда батареи	23

  - Меню настроек	24

  - Добавление пользователя	24

  - Удаление пользователя	25

  - Удаление всех пользователей	25

  - Сброс к заводским настройкам	25

- Управление замком через смартфон	26

  - Установка приложения на смартфон	26

7.2	Сопряжение смартфона с замком ENTR™	26

- Замена батареи в пульте дистанционного управления	27

  - Извлечение батареи	27

  - Установка батареи	28

- Устранение неисправностей	29

  - Ограничения и внешние факторы	29

  - Неисправности и их устранения	29

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30

- Установка цилиндра ENTR™

  - Комплект поставки

1   Основание и рукоятка

5   Зарядное устройство

2   Электрический блок

6  Магнит

3   Крепежный винт цилиндра

7   Цилиндр

4   Винт панели

8   Винт М5

  - Необходимые инструменты для установки

- Шестигранный ключ 2 mm

- Шестигранный ключ 3 mm

  - Подготовка перед установкой

Внимание: не используйте устройство до полной сборки в двери

- Нажмите и удерживайте рукоятку (1), затем поверните ее (2) до тех пор, пока кулачок цилиндра не  перестанет  выступать из стороны корпуса цилиндра (см. иллюстрацию).

  - Установка цилиндра и блока управления

• Вставьте цилиндр (с основанием и рукояткой ENTR™) с внутренней стороны двери.

• Как только цилиндр правильно выровнен в двери, закрепите его, используя винт M5.

• Излишне не перетягивайте винт и не используйте электрические приборы.

Примечание: не применяйте силу при установке цилиндра.

• Возвратите кнопку к нулевому положению.  Нулевые метки нанесены на рукоятку.

Примечание: кнопка отскочит, когда будет возвращена к нулевому положению.

метки

метки позиция

  - Место расположения магнита

• Прикрепите магнит к дверной раме напротив и ниже (20 мм) фиксирующего винта цилиндра M5.

• Используйте  двухстороннюю липкую ленту.

Примечание: магнитная область на дверной раме должна быть чистой, без лишенной пыли и краски. При необходимости, для обезжиривания поверхности используйте алкоголь. Подождите до полного высыхания поверхности

Дверная рама

20

Винт M5

Магнит

Прикрепите магнит к дверной раме напротив и ниже (20 мм) винта M5

  - Дополнительные действия (при необходимости)

Примечание: Следуйте этим инструкциям, только если цилиндр был демонтирован из дверного блока.

• Вставьте ключ в замочную скважину внешней стороны цилиндра и поверните на один полный оборот.

• Выньте ключ из цилиндра.

Примечание: Убедитесь, что механизм не прижат к цилиндру.

Механизм не нажат

• Проверьте, что кнопка находится в нулевом положении. Отметки кнопки подтверждают это (см. стр. 5).

• Убедитесь, что прямоугольный выступ цилиндра находится в том же направлении, как прямоугольный паз на рукоятке. При необходимости поверните прямоугольный выступ цилиндра, пока он не станет в соответствующее положение (см. иллюстрацию ниже).

Правильно

Не правильно

Выступ

- Соберите цилиндр в дверном блоке (основание и рукоятка).

- Затяните винт крепления цилиндра.

Крепежный винт

Примечание: убедитесь, что цилиндр и рукоятка стыкуются между собой. Нажмите рукоятку и попытайтесь ее повернуть. Если рукоятка не может быть нажата или повернута, демонтируйте цилиндр, поверните прямоугольный выступ на цилиндре таким образом, чтобы угол его поворота соответствовал углублению в рукоятке.  Повторно соберите.

- Подключите разъем кабеля передачи данных

- Соберите Электрический блок, как показано

- Затяните Электрический блок к панели винтом

Кабель передачи данных

1

2

- Описание ENTR™

Рукоятка

Описание ENTR™

Индикаторы

Сенсорная панель управления

Переключатель включения/отключения

  - Индикаторы

Без звука (зеленый)

Дверь не закрыта (красный)

Ручной режим (зеленый)

Состояние батареи (зеленый/красный)

OK (зеленый)

Ошибка (красный)

2.3 Переключатель включения/отключения

- Переключение замка ENTR™ в состояние Включен (ON), или Отключен  (OFF)

- 2.3.1 Переключение ENTR™ в режим включения

Перед включением ENTR™, убедитесь, что дверь закрыта.

Установите переключатель в положение ВКЛ (ON). Убедитесь, что рукоятка находится в нулевом положении (см иллюстрацию).

Метка «0»

• Функциональные и цифровые кнопки мигает один раз.

• Звуковой сигнал опасности подается 1 раз, так же как и индикация ошибки мигает один раз.

• ENTR ™ вошел в рабочий режим.                                                                                    ВКЛ.

Примечание:

• После включения ENTR ™ не прикасайтесь к панели управления до завершения звукового сигнала.

• После включения ENTR ™ дверь будет закрыта, но не заперта.

2.3.2 Переключение ENTR ™ в режим выключения

• Установите переключатель в положение ВЫКЛ (OFF).

2.3.3 Индикатор низкого заряда батареи

Предупредительный сигнал быстро моргает и  звучит длинный звуковой сигнал при осуществлении  каждого действия.

ВЫКЛ.

2.4 Инициализация замка

•   Инициализируйте замок, прикоснувшись к сенсорной панели ладонью или пальцами в течении 3-х секунд.

- В течении 15-ти секунд устройство ожидает ввод команд для программирования, а так же отображается статус заряда батареи.

- После 15-ти секунд бездействия, ENTR™ переходит в безработный режим.

2.5 PIN код по умолчанию

• Замок поставляется с PIN-код по умолчанию: 1 2 3 4 5 #

Примечание:

• ПИН-код по умолчанию должен быть изменен перед началом процесса конфигурации.

• ПИН-код может состоять из 4-10 цифр, каждая из которых имеет значение 1-5.

• Функции [Code] и [Mute] не будет работать до тех пор, пока не изменится PIN-код по умолчанию.

- Операции

  - Изменение PIN кода

Внимание: Не пытайтесь использовать устройство до тех пор, пока не установили его  в дверь.

1

2

3

4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите цифровую подсвечиваемую кнопку [Code]

Введите PIN код по умолчанию

(1 2 3 4 5)	[#]

[OK] индикация мигает 1 раз и подается длинный звуковой сигнал

5

6

7

Наберите на цифровых подсвечиваемых кнопках новый PIN код от 4 до 10 цифр         [#]

Пример: 1231234#

[OK] индикация мигает 1 раз и подается длинный звуковой сигнал. Подсвечиваемые кнопки гаснут

На цифровых кнопках наберите Ваш предварительно введенный PIN код и нажмите [#]

Например: 1231234#

Соответствие PIN кода

[OK] индикация мигает 1 раз и подается 2 коротких  звуковых сигнала. PIN код установлен

Несоответствие PIN кода

[Error] Ошибка – подается 2 длинных звуковых сигнала в течении 1 секунды. Вернитесь к шагу 1

3.2 Конфигурация двери

Процесс конфигурации двери будут определять особенности замка и дверные характеристики.

Этот процесс выполняется один раз после завершения процесса установки замка. Процесс занимает 15-20 секунд.

Важно: Убедитесь, что дверь закрыта и ключ не вставлен в цилиндр до настройки процесса конфигурации

1

2

3

4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

5

Нажмите кнопку [Cfg]

Конфигурация успешно завершена

индикация мигает 1 раз и подается 2 коротких звуковых  сигнала. Подсвечиваемые кнопки гаснут

На цифровых кнопках с подсветкой наберите свой PIN код и нажмите  [#]

Прозвучит 1 длинный сигнал

Ошибка конфигурации индикация с подсветкой 3 коротких звуковых сигнала. ENTR ™ переходит в режим меню.

Начать процесс со стадии 1

Цифровые кнопки моргают

Нажмите [1] или [3], чтобы настроить сторону блока цилиндров (см иллюстрацию)

Нажмите [1] для левой двери

Нажмите [3] для правой двери

Замок будет осуществлять процесс настройки.

Это займет 15-20 секунд, до завершения Придерживайте дверь закрытой, чтобы избежать открытия

[

ENTR™ на левой стороне двери

ENTR™ на правой стороне двери

Нажмите [1]

Нажмите [3]

3.3 Сопряжение пульта дистанционного управления

1

2

3

4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите кнопку [Add]

На числовых кнопках введите PIN    код              [#] Кнопки начнут мигать

Нажмите [1] для добавления дистанционного управления.

Подсветка кнопок отключится.

В течении 15 секунд ожидание отклика с пульта управления

Ошибка инициализации.

индикация в течение 15 секунд

Нет звуковых сигналов, не мигает.

Начать процесс от стадии 1

Инициализация успешно завершена.

Индикатор мигает 1 раз и подается 2 звуковых сигнала. Пульт добавлен

5

Нажмите кнопку пульта дистанционного управления

Кнопка пульта дистанционного управления

Примечания:

• Чтобы добавить больше пультов дистанционного управления, повторите эту процедуру

• Устройство дистанционного управления может работать в паре только с одним дверным блоком

• Можно добавить до 20 пультов дистанционного управления

• Только авторизованный дилер может произвести сброс привязки пульта дистанционного управления к замку

  - Удаление удаленного доступа

Процесс удаления устройств дистанционного доступа, удалит все устройства дистанционного управления, определенных системой.

1

2

3

4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите кнопку [Del].

Цифровые кнопки станут подсвеченными

Введите PIN код и нажмите [#].

Прозвучит 1 долгий звуковой сигнал

Кнопка [Del] моргает в течении 30 секунд

Удаление достигнуто

5

Нажмите кнопку [Del] для подтверждения действий

[OK] моргает 1 раз, звучит 2 коротких звуковых сигнала. Подсветка кнопок выключается

Примечание: Настенный считыватель и смартфон связанный с замком ENTR ™, не будут удалены

  - Настройки звукового сигнала

Переключение звукового сигнала ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF)

1

2

3

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите кнопку [Mute]

При отключении звуков, индикатор [Mute] будет активен

Примечания:

• Настройка звука блокировки ENTR ™ в режиме ВЫКЛ (OFF) отключит звуковое напоминание при открытой двери (если забыли закрыть дверь). Эта настройка не отключает звуки нажатия клавиш на сенсорной панели.

• Выполните ту же процедуру для переключения звука в режим ВКЛ. (ON)

  - Режим настройки замка

Переключение между автоматическим и ручным  управлением замка

1

2

3

4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите кнопку [M A]

Введите PIN код и нажмите [#]

При активации режима ручного управления активизируется индикатор [Manual]

Примечания:

• При установке блокировки ENTR ™ в ручном режим [Manual] будет отключена автоматическая блокировка.

• Выполните ту же процедуру, чтобы установить блокировку ENTR ™ на Автоматический [Auto] режим.

3.7 Управление рукояткой

Нажмите регулятор (1) и поверните против часовой стрелки или по часовой стрелке (2), чтобы разблокировать.	2

Звуковой сигнал, излучаемый во время работы регулятора.

1

3.8 Управление слайд-кнопками

На двух боковых частях ENTR ™ находятся углубленные канавки, проводя по которым можно:

• открыть замок, проведя пальцами сверху вниз,  сразу на обеих сторонах.

• закрыть замок, проведя пальцами снизу вверх,  сразу на обеих сторонах.

Open

Lock

- Сенсорная панель. Считыватель

4.1 Монтаж считывателя информации

Перед началом, выберите место, где считыватель информации быть установлен.

• Прикрепите опорную плиту считывателя информации к стене.

• Используйте 4 винта и дюбели или двустороннюю клейкую ленту.

4.2 Замена Батареи

- Выкрутите винт, удерживающий крышку батарейного отсека

- Вставьте батареи (2xAA) в соответствии с полярностью "+" и "-"

- Закройте крышку и затяните винт

Примечания:

• После установки батарей, Считыватель автоматически включится

• Прозвучит короткий звуковой сигнал и отобразится зеленый индикатор [OK] в течение 2 секунд.

Важно: Не прикасайтесь к сенсорной панели во время процедуры самотестирования и до гашения всех индикаторов.

4.2.1 Индикатор низкого заряда батареи

Быстро мигает красный предупреждающий сигнал индикатора батареи. При каждой блокировке / разблокировке действия, звучит долгий  звуковой сигнал.

- Операции сенсорной панели считывателя

  - Операции

Чтобы включить считыватель нажмите [#] в течение 5 секунд. Считыватель будет выполнять самодиагностику с последующей серией звуковых сигналов. Светодиод мигает зеленым, красным, синим.

  - Соединение сенсорной панели считывателя

Эта процедура выполняется с помощью замка ENTR ™. Смотрите также процедуру сопряжения пульта дистанционного управления.

1

2

3 		  4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите кнопку [Add]

Введите PINкод и нажмите клавишу [#]. Цифровые клавиши после этого начнет моргать

Нажмите клавишу  [1] для добавления сенсорной панели. Иллюминация кнопок отключится

[OK] будет моргать 15 секунд в ожидании сенсорной панели

Ошибка соединения

Соединение установлено

5

Коснитесь экрана считывателя

ладонью или пальцами

Нажмите [77] и [#]

Синий светодиод быстро моргает

Индикация [OK] 1 раз и 2 коротких звуковых сигнала. Считыватель добавлен

индикация [OK] в течение 15 секунд. Нет звукового сигнала, не мигает

Начать процесс со стадии 1

Винт

• Повесьте сенсорную панель считывателя на опорной плите.

• Затяните крепежный винт.

  - Мастер PIN код сенсорной панели считывателя

1

2

3

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем,

наберите [11] и [#]

Введите новый мастер PIN код от 4 до 10 цифр и нажмите [#]

Пример: 1231234#

повторите новый мастер PIN код и нажмите [#]

Мастер PIN код добавлен

Мастер PIN код не добавлен

Зеленая иллюминация  [OK] 1 секунду и 2 коротких сигнала

Красная иллюминация [Error] в течении 1 секунды 1 длинный звуковой сигнал

  - Режим управления меню

Вход в меню управления: нажмите [*] введите мастер PIN и нажмите [#]

5.5 Добавление индивидуального кода пользователя

1

2

3

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем,

введите [*] [Master PIN code] и [#] затем наберите [11] и [#]

Введите персональный PIN код от 4 до 10 цифр и нажмите [#]

Пример: 1231234#

Повторите персональный PIN код и нажмите [#]

PIN код добавлен

PIN код не добавлен

Зеленая иллюминация  [OK] 1 секунду и 2 коротких сигнала

Красная иллюминация [Error] в течении 1 секунды 1 длинный звуковой сигнал

  - Открытая дверь

1

Не открытая дверь

2

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем

Введите [Personal PIN code] и нажмите [#]

Красная иллюминация [Error]  1 секунду и 1 длинный сигнал

  - Закрытая дверь

1

Не закрытая дверь

2

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем

Нажмите [1] и [#]

Красная иллюминация [Error]  1 секунду и 1 длинный сигнал

  - Удаление персонального кода пользователя

1

2

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем

Нажмите [*][Master PIN code] [#]

Нажмите [33]	 и [#]

Для удаления наберите

[Персональный PIN код] и [#]

Персональный PIN код удален

Персональный PIN код не удален

Зеленая иллюминация [OK] 1 секунду и 2 коротких сигнала

Красная иллюминация [Error]  1 секунду и 1 длинный сигнал

  - Удаление всех персональных кодов пользователей

1

2

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем

Нажмите [*][Master PIN code] [#]

Нажмите [22]	 и [#]

Для удаления наберите

[Master PIN код] и [#]

Повторите [Master PIN код] и нажмите [#]

Персональный PIN код удален

Персональный PIN  код не удален

Зеленая иллюминация [OK] 1 секунду и 2 коротких сигнала

Примечание: мастер  PIN-код не может быть удален
Красная иллюминация [Error]  1 секунду и 1 длинный сигнал

  - Сброс к заводским настройкам

Действие сброса удалит все PIN-коды (основной/master и персональный/personal) и отключит сенсорный считыватель от замка ENTR™.

1

2

Коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцем

Нажмите [*][Master PIN code] [#]

Нажмите [99]	 и [#]

Для удаления наберите

[Master PIN код] и [#]

Персональный и Мастер PIN код удалены

Персональный и Мастер PIN код не удалены

Зеленая иллюминация [OK] 1 секунду и 2 коротких сигнала.

Устройство выполнит самотестирование и сброс к заводским настройкам!

Красная иллюминация [Error]  1 секунду и 1 длинный сигнал

- Считыватель отпечатков пальцев

  - Установка считывателя отпечатков пальцев

Перед началом, выберите место, где считыватель отпечатков пальцев должен быть установлен.

• Прикрепите опорную плиту сканера отпечатков пальцев к стене

• Используйте 4 винта и дюбели или двустороннюю клейкую ленту

  - Замена батареи

- Выкрутите винт крышки и откройте крышку

- Вставьте батареи (2xAA) в соответствии со знаками полярности "+" и "-"

Зеленый светодиод  будет светиться в течение 2 секунд

- Закройте крышку и закрутите винт

  - Первоначальная конфигурация

- Удерживайте [#] в течение 3 секунд. Считыватель будет выполнять самокалибровку затем прозвучит серия звуковых сигналов и мигание светодиодов. В конце калибровки на экране появится:

SUCCESS

CALIBRATE

- Настройка даты и времени.

DEVICE

DATE/TIME

--/--/--

DD/MM/YY

--/--

12

11

1

10

9

2

3

8

4

7       6      5

hh:mm

15/03/15

12

11

1

10

9

2

3

8

4

7       6      5

11:00

[OK]	[OK]

Введите дату                                                     Введите время

  - Сопряжение считывателя отпечатков пальцев

Эта процедура выполняется с помощью замка ENTR ™. Смотрите процедуру сопряжения сенсорной панели считывателя

1

2

3 		  4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите [Add]

Используя подсвечиваемые числовые кнопки введите PIN код и нажмите [#]

Нажмите [1] чтобы добавить считыватель. Подсветка кнопок выключается, индикатор [OK] моргает в течение 15 секунд для ожидания считывателя

Сопряжение не установлено

Сопряжение установлено

5

2 коротких звуковых сигнала, на сенсорном сканере отпечатков пальцев. Надпись на экране. Нажмите [OK] для подтверждения или [*], чтобы отменить сопряжение

Индикатор [OK] моргнет и прозвучит 2 коротких сигнала. Считыватель отпечатков пальцев добавлен

1 долгий звуковой сигнал.

Красная иллюминация 2 секунды

MATCH LOCK?

*-NO OK-YES

LOCK

MATCHED

FAILED

MATCH

Примечание: В конце процесса сопряжения будет отображаться короткое предупреждение.

WARNING

NO USERS

Установка мастер-пользователя (Master User) требуют отпечаток пальца и PIN код. Можно добавить до двух мастер пользователей.

Примечание: на любом этапе нажмите и удерживайте клавишу [*], чтобы перейти в режим ожидания

| - Добавить Мастер пользователя |  | - Приложите палец |  | - Введите PIN код |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Введите имя Мастер пользователя и нажмите [*]

Синяя LED иллюминация

ADD USER SET CODE

Нажмите [OK]

ADD USER SET FINGER

MASTERNAME JOHN

MASTER #01

JOHN

Нажмите [OK]

ENTER CODE

******

4-10 digits

Моргающая зеленая LED иллюминация

SWIPE

1st FINGER

Дважды проводите одним пальцем по сканеру до тех пор, пока не услышите 2 сигнала

Введите [PIN код] (4 - 10 цифр)

RETYPE CODE

******

4-10 digits

SUCCESS

1st FINGER

Повторите [PIN код] (4 - 10 цифр)

Моргающая зеленая LED иллюминация

Коды совпадают 	Коды не соответствуют

SUCCESS

FAILED

SET CODE

INVALID

SWIPE

2nd FINGER

Дважды проводите другим пальцем по сканеру до тех пор, пока не услышите 2 сигнала

SUCCESS

2nd FINGER

Винт фиксации

• Повесьте считыватель на опорной плите.

• Закрутите винт фиксации.

  - Открытие двери

ВАРИАНТ 1:

Приложите палец к сканеру отпечатков пальцев. Прозвучит короткий звуковой сигнал и загорится  белый светодиод. Проведите пальцем по сканеру отпечатков пальцев.

Если синий светодиод мигает, то отправляется команда разблокировки.

Если горит красный светодиод, то устройство переходит в режим ожидания.

ВАРИАНТ 2:

Прикоснитесь к сканеру отпечатков пальцев. Запрашивается  код пользователя

Введите код, нажмите [OK]

Примечание: В случае блокировки ENTR ™, дверь не удастся разблокировать и на экране появится следующее сообщение

FAILED

UNLOCK

USER CODE

23:49 03/01

  - Закрытие двери

Коснитесь сенсора отпечатка пальца

Нажмите [#] и [1]

  - Индикатор низкого заряда батареи

Моргание предупредительного сигнала

Признак низкого уровня заряда считывателя: Красный светодиод моргает в течение 1 секунды после пробуждения.

Звучат 2 долгих звуковых сигнала

Признак низкого уровня заряда считывателя: Красный светодиодный моргает в течение 1 секунды после пробуждения

Чрезвычайно низкий уровень заряда:

Красный светодиодный моргает в течение 1 секунды после пробуждения и звучат 2 долгих звуковых сигнала

BATTERY LOW

BATTERY LOW

Меню настроек

USER CODE

MASTER CODE

****** 23:49 03/01

SETTING

USERS

23:49 03/01

Сенсорный

экран

  - Добавление пользователя

нажмите [*]

введите [Мастер PIN-код] [OK] или

проведите палец по сканеру отпечатка пальца

Устройство позволяет добавлять до 20 пользователей. Для каждого пользователя вводится два разных отпечатка пальцев и один ПИН-код. Используйте уникальное имя пользователя для каждого пользователя.

1

2

3 	   4

SETTING USERS

USERS ADD USER

2nd MASTER?

*-NO OK-YES

USERNAME JENNIFER

Нажмите [OK]

Нажмите [OK]

Выберите [OK], чтобы добавить второго главного пользователя, или [*], чтобы добавить пользователя.

Примечание: Этот экран не появится, если два главных пользователя уже назначены

Введите имя пользователя и нажмите [OK]

| Добавление имени пользователя |  | Существующее имя пользователя |
| --- | --- | --- |

USER #08

JENNIFER

USERNAME

EXIST

Пользователь добавлен                      Это имя уже существует.

Используйте другое имя

1 палец добавлен

5

6

2 палец добавлен

7

ADD USER SET FINGER

SWIPE

1st FINGER

SUCCESS

1st FINGER

SWIPE

2nd FINGER

SUCCESS

2nd FINGER

нажмите [OK]

Проведите первым пальцем по сканеру отпечатков пальцев, пока не прозвучит два сигнала подтверждения

Проведите вторым пальцем по сканеру отпечатков пальцев, пока не прозвучит два сигнала подтверждения

8

9

10

Matched codes

Mismatched codes

ADD USER SET CODE

*-NO OK-YES

ENTER CODE

******

4-10 digits

RETYPE CODE

******

4-10 digits

SUCCESS

SET CODE

FAILED

INVALID

нажмите [OK] для подтверждения, или [*] для отмены

введите код и нажмите [OK]

повторите код и нажмите [OK]

Процесс не завершен. Все введенные данные, будут удалены из памяти.

  - Удаление пользователя

USER CODE

MASTER CODE

****** 23:49 03/01

SETTING

USERS

23:49 03/01

Сенсорный экран

нажмите [*]

Введите [Мастер ПИН-код], нажмите [ОК]. Или

проведите пальцем по сканеру отпечатков пальцев

1	     2	     3	      4

SETTING USERS

USERS DELETE USER

DELETE USER JENNIFER

*-NO OK-YES

SURE?

*-NO OK-YES

DELETED

JENNIFER

Нажмите [OK]   	Выбор удаляемого пользователя [8▼] или [2▲]

[DELETE USER] и[OK]

нажмите [OK]                       подтверждение удаления                            звучит 2 сигнала и

загорается  зеленый  светодиод

Примечание: Первый Мастер Пользователь не может быть удален, при сбросе настроек.

  - Удаление всех пользователей

USER CODE

MASTER CODE

****** 23:49 03/01

SETTING

USERS

23:49 03/01

Сенсорный экран

нажмите [*]

Введите [Мастер ПИН-код], нажмите [ОК]. Или

проведите пальцем по сканеру отпечатков пальцев

1

2

3

4

SETTING USERS

USERS DELETE ALL

DELETE ALL?

*-NO OK-YES

SURE?

*-NO OK-YES

SUCCESS

DELETED ALL

нажмите [OK]

Выбор удаляемого пользователя [8▼] или [2▲]

[DELETE ALL] и[OK]

нажмите [OK]

нажмите [OK]

звучит 2 сигнала и

загорается  зеленый  светодиод

  - Сброс к заводским настройкам

Внимание: Действие сброса к заводским настройкам удалит всю информацию, хранящуюся в памяти, в том числе данные всех пользователей и связанного замка.

USER CODE

MASTER CODE

****** 23:49 03/01

SETTING

USERS

23:49 03/01

Сенсорный экран

нажмите [*]

Введите [Мастер ПИН-код], нажмите [ОК]. Или

проведите пальцем по сканеру отпечатков пальцев

1

2

3

SETTING DEVICE

DEVICE FACTORY

RESET?

*-NO OK-YES

SURE?

*-NO OK-YES

SUCCESS

FACTORY

Выберете устройство [DEVICE] при помощи [8▼] или [2▲] и нажмите  [OK]
Выберете действие [FACTORY] при помощи [8▼] или [2▲] и нажмите  [OK]

нажмите [OK]

нажмите [OK]

звучит 2 сигнала и

загорается  зеленый  светодиод

- Управление замком через смартфон

  - Установка приложения на смартфон

- Если у вас Android смартфон: войдите в Google Play, скачайте и установите программу ENTR™. Системные рекомендации: Android 4.4.

- Если у вас iPhone/iPad: войдите в App store, скачайте и установите программу ENTR™. Системные рекомендации: iOS 7.0 или выше.

- Включите Bluetooth

При старте, приложение ENTR™ прежде чем соединиться с замком, покажет:

«В данном диапазоне отсутствуют доступные ключи и замки» (There are no available locks or keys within range).

7.2 Сопряжение смартфона с замком ENTR™

Эта процедура осуществляется с помощью дверного блока замка ENTR ™

1

2

3

4

Прикоснитесь ладонью или пальцами к сенсорному экрану в течении 3-х секунд

Нажмите  [Add]

На числовых кнопках наберите  PIN код и нажмите кнопку [#]

Нажмите [2], чтобы добавить смартфон

индикация [OK], горит 3 секунды, кнопки с подсветкой моргают.

ENTR ™ будет виден в течение 5 минут

Запустите приложение ENTR™ и выполните описанные шаги, чтобы соединить смартфон с замком ENTR™.

Руководство пользователя можно скачать на: www.entrlock.com

8. Замена батареи в пульте дистанционного управления

  - Извлечение батареи

А. Откройте крышку, вставив инструмент в паз (1) и нажмите на защелку крышки (2).

Паз

1

2

Защелка

В. Извлеките кнопку и промежуточную часть

С. Выньте электронную плату с батареей и выньте батарею.

  - Установка батареи

А. Вставьте батарею (CR2032) в соответствии с полярностью "+" и "-" знаков (1)

В. Вставьте электронную плату с батареей в корпус пульта дистанционного управления (2)

2

1

С. Соберите промежуточную часть и вставьте кнопку на электронную плату

D. Установите крышку и прижмите ее до появления щелчка

Защелка

- Устранение неисправностей

  - Ограничения и внешние факторы

- Магнитный датчик положения двери может быть под влиянием внешнего электромагнитного вмешательства.

- После механических операций с ключом, пользователь должен разблокировать и заблокировать устройство.

9.2 Неисправности и их устранения

| Неисправность | Рекомендуемые действия |
| --- | --- |
| Отказ в предоставлении доступа | - Повторите процесс ближе к дверному блоку - Отключите устройство и снова включите - Перезагрузите смартфон и дверное устройство |
| Дверной блок постоянно подает звуковой сигнал | Поместите рукоятку в нулевое положение |
| Не удается подключиться мобильное приложение с ENTR ™ | Другой телефонный пользователь уже связан с ENTR™. Только один смартфон может соединиться с ENTR™ в одно и то же время |
| Двойные длинные гудки при каждом заблокировать или разблокировании эксплуатации | Индикатор низкого заряда батареи. Зарядите дверной блок |
| ENTR ™ открывает дверь вместо ее блокировки | Повторите процесс настройки двери. Определите [1] для левой двери, или [3] для правой Смотрите стр. 11 - Конфигурация дверей |
| Замочные ригели выдвигаются, когда дверь открыта | - Проверьте, установлен ли магнит. - Откройте дверь, используя ползунки, быстро закройте дверь и закройте, используя ползунки |
| ENTR™ автоматически не блокируется через 5 минут и дверь открыта | Закройте дверь и заприте замок, используя учетные данные, или слайдер |
| Автоматическая блокировка может быть вызвана внешним электро-магнитным полем, что приводит к неправильному чтению позиционирования. Это может привести к постоянному разблокированию |  |
| Слайдер не реагирует на проведение пальцами | Выключите устройство, подождите 3 секунды, и включите его снова. Избегайте прикосновения до устройства до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал |
| Сенсорная панель не реагирует, как ожидалось |  |
| Ригели замка не выдвигаются (высокое трение) | - Прижмите / толкните дверь к раме - Обратитесь к установщику двери или замка |
| Звук ошибки, издаваемый при блокировке / разблокировке действий |  |
| Размещение кода в считывателе заканчивается неправильно, даже если код правильный | Конкретный код уже существует |
| Операционный ключ (рукоятка) не приводит в действие цилиндр | Прижмите рукоятку в сторону цилиндра и попытайтесь совершить действие. Если не поворачивается, вызовите слесаря |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Mul-T-Lock® гарантирует, конечному пользователю ("Покупателю"), которые приобрели подлинный Mul-T-LOCK® продукт ("Продукт"), у авторизованного дилера Mul-T-Lock® ("дилеров"), что Продукт не содержит  дефектов и неисправностей («дефекты») в течении одного года с даты приобретения продукта у официального дилера. Согласно положениям и условиям, обозначенным ниже, Mul-T-LOCK® отремонтирует или заменит продукт с дефектом, или его часть, после осмотра продукта уполномоченным дилером Mul-T-LOCK®, предварительно выявив обнаруженный дефект, за исключением случаев не ненадлежащей эксплуатации продукта (как определено ниже).

Неправильная эксплуатация Продукта аннулирует эти гарантийные обязательства. "Неправильная эксплуатация" включают в себя следующее: установка кем-либо, кроме представителя официального дилера; неправильная установка; использование / эксплуатация / обслуживание не в соответствии с инструкциями и требованиями Mul-T-LOCK® (как указано ниже); внутреннее вмешательство Покупателем в Продукт; повреждения в результате применения силы; изгиб; трещины; царапины; любой другой акт вандализма; ремонт или переделка кем-то другим кроме дилера; использование ключей, заготовок ключей, цилиндров, замков, утвержденных батарей, аксессуаров и / или других компонентов, которые не подходят, или не рекомендуются компанией Mul-T-Lock.

Некоторые основные инструкции и рекомендации для правильного использования продукта указаны на его обратной стороне.

Компания Mul-T-LOCK® по собственному усмотрению берет на себя ответственность по гарантийным обязательствам на ремонт или замену своего Продукта, исходя из результатов осмотра Продукта. Эти гарантийные обязательства не предоставляют какие-либо другие права Покупателю по вопросам страхования, травматизма и повреждения имущества. Эти гарантийные обязательства относятся только к  дефектам продукта, выявленным по вине Mul-T-Lock®. Mul-T-Lock® и официальные дилеры Mul-T-Lock® не несут ответственность, по каким-либо затратам труда, связанным с монтажом продукта.

Для того, чтобы облегчить процесс получения гарантийного обслуживания, и позволить Mul-T-LOCK® определить право на получение ремонта в рамках данной гарантии, Покупатель должен сначала вернуть продукт, с доказательством покупки у дилера. Вся перевозка груза, демонтаж Продукта, вызов службы и / или другие непредвиденные затраты, полностью оплачивает лишь Покупатель и не включены в настоящие гарантийные обязательства.

Использование компонентов, которые могут привести к серьезному повреждению продукта, ведут к аннулированию настоящей гарантии. Эта гарантия не может быть назначена кем либо иным, кроме Mul-T-Lock® и не может продлеваться после срока завершения ее действия.

Основные инструкции и требования для правильного использования устройства Entr ™

Защита ключей:

- Ключи должны быть использованы только для своей первоначальной цели – для работы в соответствующем цилиндре.

- Следует использовать только оригинальные заготовки ключей Mul-T-Lock®.

- Дубликаты ключей должны быть изготовлены уполномоченным представителем Mul-T-Lock® - слесарем по ключевой резке Mul-T-LOCK®.

- Ключи должны периодически проверяться и должны быть заменены, когда произошел физический износ.

Цилиндр:

- Установка должна быть выполнена только уполномоченным дилером Mul-T-Lock®.

- Защищайте цилиндр от грязи и пыли.

- Защитите свой цилиндр от воздействия экстремальных температур. (Внешняя в пределах -20 ° C до + 80°C, до внутренняя от -10°С до  +50°C)

- Паз цилиндра должен быть смазан по крайней мере, один раз в год (желательно с использованием смазочных материалов, рекомендуемых Mul-T-LOCK®, или используйте светлое машинное масло). При тяжелых условиях использования, экстремальных погодных условиях - смазка должна проводиться каждые три месяца.

Мобильный телефон

LEGAL NOTICES

Гарантия ENTR ™ не охватывает любые проблемы, связанные с конечным пользователем мобильного телефона / смартфона или его операционной системы, при подключении к замку ENTR ™ или установке приложения ENTR ™.

Предметы, исключенные из гарантийного обязательства

- Винты

- Естественный износ

- Очистительные и моющие средства

- Гарантия на основную батарею Entr ограничивается сроком на  1 год

Торговые марки

Mul-T-Lock® и ENTR ™ являются торговыми марками, принадлежащим Mul-T-Lock® Ltd. Несанкционированное использование торговых марок Mul-T-Lock® Ltd  запрещено.

Ни один продукт безопасности никогда не может гарантировать безопасность активов. Продукт ENTR ™ отнюдь не является заменой для подходящего страхового полиса, защищающего от потери или повреждения вашего имущества. Mul-T-Lock® не страховая компания и не предоставляет страховые услуги любого рода.

Внешние воздействия

- Продукт  подвержен различным внешним воздействиям, вне нашего контроля, таких как спутники, сотовые или другие коммуникационные сети, а также может находится под влиянием погодных условий, радиочастотные помехи, неправильное использование, вмешательство, вандализм, уничтожение и т.д.

- Датчик отпечатков пальцев может не работать для некоторых людей, в виду физиологических причин

Ограничение услуг и ответственности

- Правильное функционирование продукта ENTR ™ может быть нарушено, если продукт ENTR ™ не установлен.

- Установка и / или демонтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом по установке ENTR ™.

ENTR™

KEY FREE. BE FREE